### Stückliste Frequenzweiche Pipe6e (..e = erweiterte Version mit rückwärtigem Super-Hochtöner)

Die Spulen im Signalweg sind Backlackspulen von Mundorf und alle Kondensatoren audiophile MKP-Kondensatoren ebenfalls von Mundorf. Für die Widerstände werden hochwertige Metalloxid-Typen (MOX) verwendet.

L1 - 1,5 mH Backlack-Luftspule, 1,4 mm Drahtdurchmesser L2 - 0,68 mH Backlack-Luftspule, 1,4 mm Drahtdurchmesser L3 - 0,27 Backlack-Luftspule, 0,7 mm Drahtdurchmesser C1, C2 - 6,8 µF MKP-Kondensator Mundorf audiophiler MCAP / 400V C3 - 3,9 µF MKP-Kondensator Mundorf audiophiler MCAP / 400V C4 - 10 µF MKP-Kondensator Mundorf audiophiler MCAP / 400V C5 - 2,7 µF MKP-Kondensator Mundorf audiophiler MCAP / 400V R1 - 10 Ohm MOX / 10 Watt Metalloxid-Widerstand R2 - 2,2 Ohm MOX / 4 Watt Metalloxid-Widerstand

Aufbauen kann man die Frequenzweiche auf einem Holzbrett oder einer Universal-Leiterplatte (Eine auf die Schaltung und die Bauteile zugeschnittene Platine wird noch erstellt).